资源与环境工程学院实验室安全环保管理规定

实验室是进行实验教学和从事科学研究的重要基地，是学校育人的主要场所之一，为搞好实验室安全环保工作，优化育人环境，根据学校相关规定制定本规定。

一   总    则

第一条：实验室安全环保和卫生工作，关系到学院师生员工生命安全和国家财产免遭损失的重大问题，学院全体师生要树立“预防为主，安全第一”的思想，坚持“管生产必须同时管安全”、“谁主管，谁负责”的原则，一级抓一级、层层抓落实。在抓好教学和科研的同时，必须定期检查，切实执行各项安全环保管理制度。

第二条：实验室安全环保和卫生工作，实行岗位责任制，分级负责管理。学院各系、所、中心应加强对实验室安全环保和卫生工作的领导，明确责任人，并定期对所属人员进行安全环保和卫生教育，完善安全生产“五本一卡”制度，建立“三级教育”卡片，依靠群众，优化环境，确保安全。

第三条：各实验室的安全环保和卫生管理工作由实验室主任（无实验室主任的科研用房由课题组负责人）负责，并设一名安全环保和卫生督查员（兼职），协助实验室主任开展安全环保和卫生工作，组织或实施实验室安全环保和卫生教育，依据学校相关规定制定和完善实验室内部的安全环保和卫生管理制度，督促进入实验室的人员遵守安全环保和卫生规定，检查安全环保卫生制度执行情况，发现问题及时整改，并对发生的安全、环保事故进行调查处理及上报。

第四条：安全环保和卫生工作人人有责。实验室主任要负起健全实验室安全工作制度、加强实验室工作管理、定期检查不安全因素的责任。实验室要严格用房负责人制度，做到每间用房均有用房负责人，并明确用房负责人职责。用房负责人职责：负责本室的水、电、煤气、蒸汽、门、窗等设施的每日检查，发现问题及时报修。落实卫生值日，做好室内环保安全及设备物资保管和室内一般仪器设备的日常检查维护，发现隐患，及时整改。负责落实本室危险作业、危险设备安全操作规程和易燃、易爆、有毒、有害化学物品的安全管理，以及废弃物（药）品的安全处置。负责对室内其他成员管理工作，检查督促实验室各项制度落实及本实验室周围环境管理。防止各种事故发生。

第五条：学生（含本科生、研究生）进入实验室之前，必须由学生所在学院组织进行安全意识和安全知识的“三级”安全教育，同时建立安全教育卡片档案。凡未经过“三级”安全教育的学生（含本科生、研究生）不准进实验室，经过安全教育，考核不合格的研究生不得单独进实验室做实验。

任何人不得在实验室嬉闹、不得在仪器室、贮藏室和实验场所吸烟，不得在实验室烧饭菜和喝（酗）酒、聚餐。

第六条：在使用新工艺、新技术、新设备，以及新产品投产之前，都应制定相应的安全制度、操作规程、应急措施和防止污染环境等措施，对操作人员进行训练和安全技术教育后，才能进行工作。

第七条：实验过程中发生异常情况时，不会导致人身伤害和火灾、爆炸等危险事故的，属于一般实验，所使用的设备、药品由实验人员按照日检查制度，每天检查确认安全和正确无误后即可进行实验 ；实验过程中发生异常时可能会发生火灾、爆炸或人身伤害等危险事故的，属于危险性实验，所使用的设备、药品及其实验程序等必须经指导老师检查，确认安全和正确无误并告知实验人员后方可进行实验；在禁止烟火的实验室里进行易燃易爆类实验属于特别危险的实验，必须在实验前向学院安全管理人提出书面申请，经学院批准并采取可靠的防范措施后方可进行实验。

二  安全用房管理

第八条：学院系（所）必须安排专人统一管理本单位的用房，并报学院。

第九条：各类用房属公共工作场所，不得存放私人贵重物品。

第十条：用房负责人不得擅自改变实验室的门锁及钥匙，如情况特殊确需换锁，必须经学院同意，并在一周内将重新更换的备查钥匙交实验室与装备处。任何单位不得擅自将实验室交外聘社会人员保管使用，违反规定的责任人将给予通报批评，并限期纠正，严重违反者将进一步追究有关责任。

三  安全使用水、电、煤气，做好防火管理

第十一条：实验室要严格执行《华东理工大学防火安全管理规定》和《华东理工大学用房安全管理规定》，未经主管与职能部门的批准，不得擅自安装使用火炉、煤气炉、开式电炉、电取暖器和大功率的电加热器，不得乱拉乱接电线。普通实验楼内禁止做高压实验。

第十二条：各类实验室的结构和设施必须符合有关规定，实验室需要安装水、电、煤气管道龙头时，应报学院与学校职能部门审核同意后，由专门技术操作人员实施，持证上岗。安装煤气管道必须由煤气公司操作。电线铺设和电器设备安装必须符合《低规》和实验室安全管理的有关要求，由电工规范施工。禁火场所动用明火，需报消防部门批准，待采取有效的防范措施后，方可进行。实验室装修或改变用途的必须符合消防安全要求，并提前一周向保卫处申报消防审核，经批准后方可进行装修。

第十三条：加强冰箱管理，确保使用安全。非防爆电冰箱内禁止存放易燃、易爆、低沸点、强腐蚀等药品。所有冰箱禁止存放性质相互抵触的化学药品和私人物品。

第十四条：实验室每天下班后要进行安全检查，拉闸断电、关闭水源、关窗锁门，不准把实验室钥匙交给本专科学生，机电设备夜间运转应留专人值班管理；学生夜间需做实验应经老师同意，并由教师值班。严禁晚上单人进行实验操作。实验一旦结束，要收拾好各类药品试剂、器材、工具和图书资料，清理好场地，切断电源，熄灭火种，关好水、煤气龙头及门窗后，方可离开。

四   加强化学危险品管理

第十五条：各单位使用化学危险品时，应根据使用情况领取最少数量。实验室领用化学危险品必须指定专人保管，存放地点必须符合安全要求。并应配备适用的消防器材和防护用品。在可能发生化学灼伤的地方应设有常备水源和必要的中和剂。

第十六条：使用（储存）化学品应有标识和安全标签，操作人员应掌握相应安全技术知识。对储存的化学危险品应定期检查。安全标签若脱落或损坏，经检查确认后应及时补贴，确保安全。性质相互抵触或灭火方法不同的药品，不可共同存放。对所保管的化学危险品，应定期核对帐物，必须做到帐物相符，禁止物品流失。

第十七条：根据消防有关规定，实验室内做实验剩余的化学危险品总量不得超过5Kg，药品贮藏室每柜的总储量不得超过100Kg。在实验室内严禁堆放超量易燃、易爆等化学危险品，更不能存放与实验无关的易燃、易爆的危险品。必须严格禁止实验室内既是实验场所，又是危险品储藏室的现象。化学品需要转移或分装到其他容器应标明其内容。

第十八条：实验室存放易燃、易爆气体钢瓶不准与明火同室，和电源插座、开关也必须要保持至少大于2米以上的距离，门口应有醒目禁火标志。使用有毒的气体钢瓶应备有专用防毒面具，放置明处，并制定防泄漏的应急措施。气体钢瓶停用时要关好气阀。

第十九条：实验室应备有必要的防火灭火专用器材。除此以外，凡使用易燃、易爆物品的实验室还必须备有石棉布，放于明处。经常对有关人员进行工作安全使用化学品的教育和培训，掌握必要的应急处理方法和自救措施。

第二十条：领用剧毒、易爆危险药品必须是学院在册人员，必须经负责人签字，报实验室与装备处有关领导审核同意后，双人同时到仓库领取，双人对该药品的安全负有同等责任。

第二十一条：领用剧毒、易爆危险药品必须双人使用，用多少，领多少，并做好应急预案和详细使用记录。一般情况下，实验室不得存放剧毒、易爆化学品。如有特殊情况要将该药品保存在实验室，必须具备安全储存条件，并实行双人、双锁暂时保管。实验结束后，若还有余量，必须进行无害化处理。

第二十二条：严格执行剧毒、易爆危险药品的管理制度。严禁把剧毒、易爆危险药品带出实验室。

五   加强压力容器的安全管理

第二十三条：压力容器必须按规定进行定期检测，严格按使用说明书进行。相关系所应建立压力容器管理与操作责任制，制定应急救援预案，定期演练，并加强日常维护和保养。

第二十四条：若压力容器的主要受压元件发生裂缝、变形、泄漏等危及安全现象时，应马上停止操作并及时采取应急措施。

第二十五条：各种气体钢瓶要轻装轻卸。氧气瓶禁油。有毒、有害、易燃、易爆气体钢瓶要关紧阀门，防止泄漏。

第二十六条：实验室各种气体钢瓶的放置应严格按照规定，设有固定装置。钢瓶周围严禁明火与产生电火花的电气。不准使用各类加热器。

第二十七条：各实验室必须指定专人负责各类钢瓶的申领和使用。专人保管，专人使用。定室定点使用的各类易燃、易爆、有毒气体钢瓶，不准擅自更改存放地点。非实验室与装备处危险品仓库在册的（和由其代购的）各类钢瓶，其使用单位及使用人，必须严格按气体钢瓶的安全管理规范，自行负责钢瓶使用后的最终无害化安全处置。

第二十八条：因实验需要使用易燃、易爆、有毒气体钢瓶的同一现场，同种气体钢瓶不得超过两瓶。

六   仪器、设备安全管理

第二十九条：实验室仪器设备应按技术要求合理调试和使用。严格按有关技术资料（或使用说明书）维护保养，确保正常运行。

第三十条：实验室内的仪器设备应备原配插头、插座。安装调试时应检查其规格、质量及连接情况，如不符合要求应及时更换或改正。

第三十一条：仪器设备在安装完毕拟通电之前，需两人以上再次严格对照说明书，确认无误才能通电，并做好记录以备检查。

第三十二条：大型贵重仪器及特种危险设备必须有专人负责。专管人员（维修人员）应具有一定的技术水平，并保持相对稳定，专管人员要建立与完善仪器设备安全操作制度，并承担相应的安全职责。

第三十三条：实验室内的烘箱、冰箱、电炉、马弗炉应作教学科研之用，不能挪作他用。烘箱、电炉要严格按其说明书及制度使用操作，且在使用过程中不准离开场所。凡违反操作制度而造成事故的，将视情况严肃处理。

第三十四条：烘箱、冰箱、电炉、马弗炉等电器设备周围不得堆放化学危险品，特别是易燃、易爆、有腐蚀性、易挥发的化学试剂。应保持通道畅通，一旦发生事故立即切断电源，并采取相应措施，抑制事故扩散并及时向学院和安全办报告。

第三十五条：非防爆烘箱、冰箱内不得放置易燃、易爆化学危险品。违反规定而造成事故将追究有关人员责任。

第三十六条：实验室不准使用“热得快”，不准将电炉用于私人生活。

第三十七条：使用电炉、马弗炉过程中周围不准放易燃物，不准用电炉烘烤衣物，或将衣物与其他可燃物挂在电炉上方，使用电炉不准在电炉下面垫木板，也不要将电炉放在木箱、纸箱盒内。用完后也应立即拔下插头，待其温度下降后才能再存放起来。若遇停电，务必及时拔去电炉插头。

第三十八条：电炉、马弗炉应有专用插座，不应与其他电器共用一个插座，电炉、马弗炉电线应符合用电标准，要选择截面大小得当，绝缘良好的导线，防止绝缘导线芯裸露和插头破损。

七   实验室环保管理

第三十九条：学院各系所、中心实验室要重视实验室的环保工作。定期研究和检查因高温、低温、辐射、病菌、噪声、毒性、激光、粉尘、超净等可能对人体有害的情况并采取必要措施。危险化学品工作场所应设有急救措施，并提供应急处理的方法。强化实验室的工作环境和劳动保护。

第四十条：实验室主任要亲自抓好环境管理和劳动保护，健全管理制度和“三废”处理规程。坚持对学生（含本科生、研究生）和新来实验室工作人员实行“先教育后实验”制度。必要时可设一名兼职环保工作员，协助实验室主任抓好环保工作，做好“三废”处理。

第四十一条：实验室应尽量避免选择“三废”污染严重的教学实验。在确立论文题目和科研项目的同时，应提出有效的“三废”治理方法；对没有妥善处理“三废”的实验室应予停开，或另选流程。消除、减少和控制工作场所危险化学品产生的危害应通过下列方法：

⑴ 选用无毒或低毒的化学替代品。

⑵ 选用可将危害消除或减少到最低程度的技术。

⑶ 采用能消除或降低危害的工程控制措施（如隔离、密闭等）。

第四十二条：实验室要严格遵守国家环境保护工作的有关规定，不随意排放废气、废液、废物，不得污染环境。

第四十三条：根据“谁污染、谁治理”原则，实验室对少量酸碱废液，应加以中和，符合废液排放要求后排放。对其它无机废液应作预处理，使有害物质沉淀，废液符合排放要求后排放。对含银、含铬或其它含贵金属、重金属的废液，应分别储存，尽量回收利用。

第四十四条：实验室对有机溶剂等废液，应分别收集。凡送至实验室与装备处下属废液收集站，集中处理的废液桶（瓶）必须加盖，并将填好的废液收集单其中一联贴在容器上。对少数不能按要求归大类储存的废液、试剂瓶，必须装入木箱、柳条箱，每瓶贴好联单，征得收集站同意后方可接受处理。对需处理的化学试剂空瓶也必须装入木箱、柳条箱。对遇潮、遇水容易起化学反应及性质不稳定、易分解变质的化学药品和一级易燃化学品应事先登记预约，集中处理。

第四十五条：送废液时，必须由一名实验室相关教师（工作人员）携带由该实验室主任签字认可的收集单，不符合此要求，收集站可拒绝受理，由此造成的后果，将视情节轻重追究该实验室及相关责任人责任。（废液收集联单到废液收集站领取）

第四十六条：实验过程中如遇产生有害气体，应尽力在通风橱内或通风罩下进行，如有害气体的气量较大时，应采取措施，加以吸收。

第四十七条：对散发有害气体或粉尘的实验设备，应尽可能安装通风、吸尘等措施。

第四十八条：实验室在使用产生噪声设备时，必须采取消音、隔离措施，使噪音降低到规定以下。

第四十九条：实验室废水分成两部分管理：对低浓度的经无害化处理的废水直接由下水道进入污水处理站；对高浓度易燃有害的废液则采取分类集中外送处理。

八   保持实验室场所的整洁

第五十条：实验室应建立天天有卫生值日或专人打扫制度，做到每天一小扫，每周一大扫，每月彻底扫。保持实验室窗明几净，无垃圾、无痰迹、无蛛网、无积灰、无蟑螂、无杂物，实验台、凳、橱、柜、仪器、设备、瓶子放置整齐、清洁。

第五十一条：实验室内不准存放私人物品。实验大楼公共场所不准乱堆放废液、空瓶罐等物品。自行车及拖车应放在指定位置整齐排列，保证实验大楼门口及走廊的畅通。

第五十二条：文明使用公共厕所。严禁将碎玻璃、骨头、茶叶渣、塑料纸等易堵杂物倒入马桶或小便槽中。

九   加强学生实验安全管理

第五十三条：学生（含本科生、研究生）进入实验室前，必须进行系统的“三级”安全教育（即学院教育、专业教育、岗位教育），教育卡由学院备案。

第五十四条：本科生实验时，应在教师或实验室工作人员的指导下进行，课题组负责人（或实验指导人员）全面负责对本课题的实验安全工作。实验前必须对实验过程中可能发生的问题，以及应该注意的事项、防护措施等要全面交代清楚，否则不得进行。严格控制夜间实验，如必须进行则应做好妥善安排，并派相应的值班人员。严格禁止本科生在夜间单独进行实验。教师不得将实验室钥匙交给学生使用。

第五十五条：实验前学生必须对实验内容进行预习，明确实验目的和要求，了解实验原理及安全应急措施。

第五十六条：实验中要注意安全。使用易燃、易爆物品时应有安全防护措施，严禁明火操作。凡电气实验需经指导老师检查后，才能接通电源。一旦发生事故隐患，要迅速处置（如立即切断电源），及时报警。

第五十七条：实验过程中，实验者不得离岗。实验结束后，必须按规定收拾好各类药品、试剂、器材、工具和资料，执行环保规定，及时处置废液、空试剂瓶等，清理好场地。废液、残渣，不能直接倒入下水道。

十  加强实验室搬迁、调整和人员离校过程中的安全环保管理

第五十八条：学院各系所、中心实验室在搬迁、调整或涉及人员离校过程中，必须遵从“谁主管，谁负责”的原则，强化主体责任，保证安全、文明搬迁和人员文明离校。杜绝各类安全隐患，保持良好的环境卫生。

第五十九条：搬迁、调整过程中涉及钢瓶、压力容器等特种设备，必须归属明确、责任到人。

第六十条：搬迁、调整过程中涉及化学品，尤其危险化学品除注意安全迁移外，不得随意丢弃、遗留。处置废弃化学品必须按照“谁使用，谁管理”、“谁污染，谁治理”的原则，对废弃化学品乱丢、乱倒或遗留不管者，将严肃处理。

第六十一条：搬迁、调整过程中难以及时处置的废弃化学品，可以组织学科内专家协同处理，也可送市内有专业处理资质的单位处理，但费用自理。

第六十二条：人员离校必须及时做好设备交接工作，及时处理废弃化学品，做到文明离校，否则不得办理人员离校手续。所在实验室、中心、系所必须加强管理，担负责任。

资源与环境工程学院

2013年5月

华东理工大学学生安全教育登记卡

学院名称：                  专业名称：                   年级：

| 姓名 |  |  |  |  |  | 性别 |  |  | 年龄 |  |  | 籍贯 |  | 学历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 导师姓名 |  |  |  |  |  |  | 本人家庭住址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 学院安全教育内容 | 1、安全工作方针、政策、法律法规。 2、学校、学院安全工作各项规章制度。 3、本学院安全工作及实验室特点。 4、一般、消防知识。 5、学院（学校）安全工作正反两方面经验教训。 教育者签名： 被教育者签名 年 月 日 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专业安全教育内容 | 1、本专业实验室环境安全、设备性能特点。 2、本专业实验室安全管理各项规章制度。 3、本专业实验室安全防护、灭火器材等配备情况，使用注意事项及安全防护职责范围 教育者签名： 被教育者签名 年 月 日 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 导师（岗位）安全教育内容 | 1、课题研究内容所涉及到安全知识、安全操作规程。 2、实验过程中所使用的设备、装置安全防护要求，实验过程中可能发生 的问题及注意事项。 3、新项目、新材料、新工艺、新技术、新设备安全实验知识及个人防护 措施。 教育者签名： 被教育者签名 年 月 日 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教育考核时间 |  |  |  |  |  |  |  | 考核成绩 |  |  |  |  | 考核负责人签名 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：备注栏填写调岗后教育、事故记录或奖惩记录。

办理申领剧毒、爆炸物品流程图

向安全办提供以下材料

3．在确定的房间里将保险箱固定好并指定保管人（双人必须是教师）并有双人签字、保管记录本

1．按照申领单上内容详细填写，缺一不可，要用水笔或钢笔填写并签名字。

2．使用单位准备好暂存物品的双锁保险箱（除非一次投料，但要现场监督操作）

4．将使用物品的应急预案一式二份，分别交安全办和自留实验室。

5．保险箱最长只能存贮一个连续实验过程（最长不超过一周时间），未使用完严格按无害化要求处理。

）

应急预案包括物品危险特性、产品合成中的危险性、实验中的防护措施、泄漏、失火等突发问题的应急措施及无害化处理方案。

除非一次投料可省填（有谁负责无害化处理）一栏

上述准备工作做好后打电话53284，来现场拍照确认备案

根据缺少的材料补齐

办理备案

注：实验过程留下双人实验记录、暂存量、使用量、双人记录本备查（公安局随时抽查）

办理高压容器、反应釜登记备案手续流程图

向安全办提供以下材料

5．使用压力容器（反应釜）的说明

4．供货单位的产品说明书

购买产品发票复印件

3．供货单位的产品质量证明书

1．企业法人营业执照

2．供货单位的压力容器制造许可证

a．使用最高压力、最高温度

b．反应介质、危险性程度

c．实验地点、操作人员、负责人

d．防护措施、应急预案。

e．在容器上贴好操作压力限值

f．是否做好实验前的安全培训

根据缺少的材料补齐

办理备案

自购气体钢瓶办理备案手续流程图

向安全办提供以下材料

3．经营单位的道路运输经营许可证

1．经营单位的危险化学品经营许可证

2．经营单位的气瓶充装许可证

5.发票复印件

4．安全协议

a．保证钢瓶使用安全和安全回收

b．加盖公章和相关人员签字）

c．协议期限与相关许可证期限相符

d．写明租用数量或调换数量

e．回执要签字盖章并注明数量

根据缺少的材料补齐

办理备案

华东理工大学资环学院实验安全评估报告

实验名称：

实验地点：

实验时间段：

实验操作人员：

实验基本情况说明 请就实验涉及到的原料（含化学品、菌种、病毒、实验动物）、设备、产物以及过程等情况进行说明）

实验过程风险及有害因素分析 - 从实验原料（含化学品、菌种、病毒、实验动物）、设备、产物及实验过程中存在的风险（如有害有毒气体泄漏、火灾、爆炸等）和有害因素等几个方面进行分析。 - 实验涉及到的主要化学品另附化学品安全技术说明书（MSDS）。

针对实验风险因素的应对措施 需包含两个方面的措施：预防措施以及应急处置措施。

我已知晓以上实验内容及存在的相关风险，并承诺严格按照规定进行实验操作。 实验操作人员签字：

实验责任人（导师）签字：

年      月      日

资环学院节假日实验室运转申报备案表

实验内容：

实验地点：

实验时间段：

实验操作人员：

联系方式（手机及固定电话）：

实验危险性评估

实验责任人（导师）意见： 签名： 年 月 日

学院审批意见： 签名： 年 月 日

按照学校相关规定，节假日期间，各个实验室需要检查后封门等。如需运转的实验室，申报备此表，学院审批后，上报安全办和保卫处。